STAZIONE UCC-CAM-01

Grava II di Campitelli (CP-0107) – Ramo orizzontale

| Località |  |
| --- | --- |
| Regione | Campania |
| Area geografica | Monti Alburni |
| Comune | Corleto Monforte (SA) |

| Dati stazione |  |
| --- | --- |
| Posizione interna | Ramo orizzontale dopo la strettoia |
| Quota m s.l.m. | 1035 |
| Distanza dall’ingresso più vicino | Circa 250 m dall’ingresso |
| Distanza rispetto alla superficie | Circa 80 m |
| Data di installazione | 13/08/2025 |
| Data di dismissione |  |

| Strumentazione |  |
| --- | --- |
| Strumenti | due Tinytag TP4520 con doppia sonda di temperatura. |
| Tipo sensore | NTC |
| Incertezza | 0,2 °C |
| Risoluzione | 0,01 °C |
| Intervallo di registrazione | 30 minuti. |
| Matrici (spuntare con X quelle monitorate) | aria X acqua X roccia X (10 cm e 40 cm di profondità) |
| Temperatura aria interna (calcolata su almeno un anno di misurazioni) | minima … °C massima … °C media … °C |
| Sensori postazione esterna | 1 Elitech RC-5+ (temperatura) vicino ingresso grotta |
| Allacciamento corrente 220 V (Spuntare con X) | Presente Assente X |
| Data ultima taratura | taratura originale del produttore |

Descrizione

L’installazione della strumentazione di monitoraggio è stata effettuata all’interno del tratto della grotta in cui il condotto principale assume andamento prevalentemente orizzontale, oltre la grande sala e a circa 100 m dalla successiva strettoia. La strumentazione è stata collocata in un unico sito di monitoraggio, con assenza di aria e la presenza di stillicidio stagionale. Tutti i sensori sono concentrati nello stesso ambiente.

Rilievo in sezione con la posizione della stazione di monitoraggio (cerchio rosso).

V

Vista d’insieme del sito di monitoraggio all’interno della grotta, in corrispondenza del tratto a sviluppo orizzontale. L’immagine documenta il punto in cui sono state installate tutte e quattro le sonde.