STAZIONE UCC-FVG-01

Grotta delle Torri di Slivia (22/39VG) – Duino Aurisina (TS)

| Località |  |
| --- | --- |
| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Duino Aurisina, Trieste |

| Dati stazione |  |
| --- | --- |
| Posizione interna | Sala Terminale, nei pressi dell’ingresso del ramo “Grottennarbeiten” |
| Quota m s.l.m. | 49 |
| Distanza dall’ingresso più vicino | 100 m |
| Distanza rispetto alla superficie | 60 m |
| Data di installazione | 10/3/2024 |
| Data di dismissione |  |

| Strumentazione |  |
| --- | --- |
| Strumenti | N° 2 Hobo MX2205 (Sensore interno + sensore esterno). |
| Tipo sensore | NTC |
| Incertezza | 0,2 °C |
| Risoluzione | 0,01 °C |
| Intervallo di registrazione | 30 minuti. |
| Matrici (spuntare con X quelle monitorate) | aria X acqua X roccia X (40 cm di profondità) |
| Temperatura aria interna (calcolata su almeno un anno di misurazioni) | minima 8,28 °C massima 9,96 °C media 8,85 °C |
| Sensori postazione esterna | Temperatura e umidità atmosferica, posizionato nei pressi dell’ingresso, attaccato ad un albero: modello Therm TE-03 TH. |
| Allacciamento corrente 220 V (Spuntare con X) | Presente X Assente |
| Data ultima taratura | taratura originale del produttore |

Descrizione

I due datalogger HOBO si trovano nella sala terminale della grotta, poco dopo l’ingresso del “Ramo dei grottennarbeiten”. L’ambiente è piano, con larghezza e lunghezza di circa 10 metri e altezza media di 2 metri. - Un datalogger è dedicato alla temperatura dell’acqua proveniente da stillicidio stagionale (sensore esterno) e misura anche la temperatura dell’aria (sensore interno). - Un datalogger è installato sulla parete in roccia: il sensore esterno misura la temperatura della roccia in un foro a profondità di 40 cm, mentre il sensore interno rileva la temperatura dell’aria.

Posizione della stazione su rilievo e sezione della cavità (Cerchio Rosso)

L’ambiente terminale della grotta dove sono posizionati i data-logger per la misura delle temperature.

Postazione per la misura della temperatura di uno stillicidio e dell’aria.

Postazione per la misura della temperatura della roccia e dell’aria.