STAZIONE UCC-FVG-03

Grotta Arnaldo Germoni (1525/4429VG) – Trieste (TS)

| Località |  |
| --- | --- |
| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Trieste |

| Dati stazione |  |
| --- | --- |
| Posizione interna | Stanza nella caverna terminale della grotta |
| Quota m s.l.m. | 252 |
| Distanza dall’ingresso più vicino | 120 m |
| Distanza rispetto alla superficie | 73 m |
| Data di installazione | 15/03/2026 |
| Data di dismissione |  |

| Strumentazione |  |
| --- | --- |
| Strumenti | N° 4 Hobo MX2205 (Sensore interno + Sensore esterno). |
| Tipo sensore | NTC |
| Incertezza | 0,2 °C |
| Risoluzione | 0,01 °C |
| Intervallo di registrazione | 30 minuti. |
| Matrici (spuntare con X quelle monitorate) | aria X acqua X roccia X (15 + 40 cm di profondità) |
| Temperatura aria interna (calcolata su almeno un anno di misurazioni) | minima … °C massima … °C media … °C |
| Sensori postazione esterna | Stazione di Padriciano (protezione civile FVG) |
| Allacciamento corrente 220 V (Spuntare con X) | Presente Assente X |
| Data ultima taratura | taratura originale del produttore |

Descrizione

La stazione è posizionata nel salone terminale della grotta, in una saletta con accesso ristretto ma non isolato, punti nel rilievo 16,17. Orientandosi dall'ingresso della saletta la stazione su roccia si trova a sinistra, la stazione aria si trova a destra, la stazione acqua si trova davanti all’ingresso, spostato sulla sinistra. La stazione su roccia presenta due fori, a 15 e 40 cm di profondità, un pressacavo sigilla il foro, i sensori sono inseriti fino al fondo del foro. I datalogger (con i sensori interni) sono ancorati alla parete della roccia. Nella stazione aria il datalogger è legato con filo di nylon ad un ancoraggio naturale sulla parete inclinata della stanza, il sensore esterno penzola per 20 cm nel vuoto. La stazione acqua, anch’essa con ancoraggi naturali, è formata da un imbuto collegato con nastro isolante ad un tubo con coperta, piegato all’estremità a formare un sifone per l’accumulo di acqua, permettendone il ricambio continuo, il sensore è posizionato nel sifone. Lo stillicidio ha un periodo di 10,7 secondi (goccia singola).

Rilievo in sezione e planimetria con la posizione della stazione di monitoraggio (cerchio rosso).

Stanza al punto 16 e 17 del rilievo, luogo di installazione della stazione

Figura 2. Punto monitoraggio T Aria. Germoni_3_air

Figura 3. Punto monitoraggio acqua. Germoni_2_water

Figura 4. Punto monitoraggio roccia. Da sinistra a destra: Germoni_5_rock40, Germoni_4_rock15