STAZIONE UCC-LAZ-01

Bunker Soratte (--) – Galleria laterale

| Località |  |
| --- | --- |
| Regione | Lazio |
| Area geografica | Monte Soratte |
| Comune | Sant’Oreste |

| Dati stazione |  |
| --- | --- |
| Posizione interna | In una galleria laterale del tunnel occidentale. Zona priva di muri in cemento armato. |
| Quota m s.l.m. | 425 |
| Distanza dall’ingresso più vicino | 220 m |
| Distanza rispetto alla superficie | 90 m circa |
| Data di installazione | 09/12/2025 |
| Data di dismissione | attiva |

| Strumentazione |  |
| --- | --- |
| Strumenti | 5 Hobo MX2205 con doppio sensore |
| Tipo sensore | NTC |
| Incertezza | 0,2 °C |
| Risoluzione | 0,01 °C |
| Intervallo di registrazione | 30 minuti. |
| Matrici (spuntare con X quelle monitorate) | aria X acqua X roccia X (10 cm e 40 cm di profondità) |
| Temperatura aria interna (calcolata su almeno un anno di misurazioni) | minima … °C massima … °C media … °C |
| Sensori postazione esterna | Temperatura aria |
| Allacciamento corrente 220 V (Spuntare con X) | Presente X Assente |
| Data ultima taratura | taratura originale del produttore |

Descrizione

I 4 datalogger interni si trovano in una galleria trasversale del tunnel principale settentrionale. La galleria ha le pareti in roccia ed è chiusa da una paratia con porta apribile. Un datalogger è appeso in una rientranza ad una distanza di circa 50 cm dalla parete. Due datalogger sono appesi alla roccia nelle vicinanze con le sonde esterne inserite in due fori profondi rispettivamente 10 e 40 cm. Nelle vicinanze è stato posizionato un sistema di raccolta dell’acqua di uno stillicidio occasionale di portata modesta che si attiva durante i periodi di pioggia. Il datalogger è fissato ad un muro in cemento a lato della galleria. Il datalogger esterno si trova presso l’ingresso principale (ingresso sud) dietro una paratia di legno, al riparo dai raggi solari diretti.

Planimetria del bunker con la posizione della stazione di monitoraggio (cerchio rosso).

Posizionamento dei sensori in roccia. Sulla destra il sensore per l’aria appeso ad un cordino tensionato in una rientranza della parete.

Sistema di raccolta dell’acqua di stillicidio. La sonda è inserita in un tubo piegato sotto all’imbuto.