STAZIONE UCC-PIE-02

Grotta di Bossea (Pi 0180) – zona fondo

| Località |  |
| --- | --- |
| Regione | Piemonte |
| Area geografica | Alpi Liguri |
| Comune | Frabosa Soprana |

| Dati stazione |  |
| --- | --- |
| Posizione interna | Rami fossili zona fondo |
| Quota m s.l.m. | 992 |
| Distanza dall’ingresso più vicino | 710 m |
| Distanza rispetto alla superficie | 210 m |
| Data di installazione | 27/02/2024 |
| Data di dismissione |  |

| Strumentazione |  |
| --- | --- |
| Strumenti | Almemo 5690KL con tripla sonda di temperatura |
| Tipo sensore | PT100 – KL-SIG |
| Incertezza | 0,01 °C dopo taratura INRIM |
| Risoluzione | 0,001 °C |
| Intervallo di registrazione | 20 minuti. |
| Matrici (spuntare con X quelle monitorate) | aria X acqua X roccia X (40 cm di profondità) |
| Temperatura aria interna (calcolata su almeno un anno di misurazioni) | minima … °C massima … °C media … °C |
| Sensori postazione esterna | Tinytag posizionato presso l’ingresso |
| Allacciamento corrente 220 V (Spuntare con X) | Presente X Assente |
| Data ultima taratura | taratura INRIM prima della installazione e controllo aprile 2025 |

Descrizione

La stazione si trova quasi al fondo della grotta in corrispondenza di un ramo fossile posizionato 30 m sopra la galleria principale attiva. La strumentazione per il monitoraggio della temperatura dell’aria e della roccia (in un foro profondo 40 cm) è installata a lato di in una condotta con un diametro intorno a 3 m e ad una distanza di circa 5 m dal soffitto. Nel tratto sottostante è presente uno sgocciolio con una portata molto costante anche in seguito a lunghi periodi in assenza di precipitazioni, dove è stato posizionato il terzo sensore per la misura della temperatura acqua. La grotta è turistica nel primo settore, caratterizzato da ampi saloni di crollo. Presenta un unico ingresso con circolazione a “sacco d’aria” e quindi i flussi d’aria interni sono molto ridotti. A 10 m di distanza dall’ingresso principale è posizionato un sensore Tinytag per la misura della temperatura aria in superficie.

Rilievo in sezione con la posizione della stazione di monitoraggio (cerchio rosso).

Documentazione fotografica

Sensori temperatura aria e roccia

Acquisitore Almemo 5690KL in contenitore riscaldato

Sensore della temperatura dell’aria in superficie posizionato nello schermo solare