STAZIONE UCC-TOS-04

Antro del Corchia (T-0120) – Prima Diramazione

| Località |  |
| --- | --- |
| Regione | Toscana |
| Area geografica | Alpi Apuane |
| Comune | Stazzema |

| Dati stazione |  |
| --- | --- |
| Posizione interna | Vicino al termine della Prima Diramazione all’inizio del Canyon, poco dopo il saltino in discesa |
| Quota m s.l.m. | 1150 |
| Distanza dall’ingresso più vicino | 150 m |
| Distanza rispetto alla superficie | 100 m |
| Data di installazione | 25/04/2025 |
| Data di dismissione |  |

| Strumentazione |  |
| --- | --- |
| Strumenti | Due Tinytag TGP4520 con doppia sonda di temperatura |
| Tipo sensore | NTC |
| Incertezza | 0,2 °C |
| Risoluzione | 0,01 °C |
| Intervallo di registrazione | 30 minuti |
| Matrici (spuntare con X quelle monitorate) | aria X acqua X roccia X (10 cm e 40 cm di profondità) |
| Temperatura aria interna (calcolata su almeno un anno di misurazioni) | minima … °C massima … °C media … °C |
| Sensori postazione esterna | Temperatura, posizionato sullo stesso versante ma circo 200 m più in basso, presso l’ingresso inferiore del complesso |
| Allacciamento corrente 220 V (Spuntare con X) | Presente Assente X |
| Data ultima taratura | Taratura originale del produttore |

Descrizione

L’Antro del Corchia rappresenta l’ingresso storico e primo ad essere stato esplorato del Complesso carsico dele Monte Corchia. La stazione UCC si trova nella prima diramazione laterale a sinistra, dove ha inizio il tratto noto come canyon. Gli strumenti sono posizionati a circa 2/3 della diramazione, in un tratto di galleria di circa 3 m di larghezza e 2 m di altezza, privo di corrente d’aria ma con un piccolo arrivo d’acqua. Un data logger è dedicato alla misura dell’acqua e della roccia a circa 40 cm di profondità. Il secondo data logger è dedicato alla misura della roccia a 10 cm di profondità e dell’aria in posizione elevata nella galleria. Il posto è saltuariamente frequentato da speleologi.

Sezione schematica parziale del Complesso carsico del Monte Corchia con la posizione della stazione UCC-To-04 (cerchio rosso).

Posizione del datalogger per la misura della roccia e dell’aria.

Sistema di raccolta dell’acqua di sgocciolio con imbuto e tubo ricurvo.

Il secondo datalogger dedicato alla misura della temperatura della roccia a 40 cm di profondità e dell’acqua.