STAZIONE UCC- UMB-01

Grotta di Monte Cucco (Um-0017)– Pozzo Perugia

| Località |  |
| --- | --- |
| Regione | Umbria |
| Area geografica | Appennino umbro-marchigiano |
| Comune | Costacciaro (PG) |

| Dati stazione |  |
| --- | --- |
| Posizione nella grotta | Alla base del P. Perugia, in una saletta laterale |
| Quota m s.l.m. | 1320 |
| Distanza dall’ingresso più vicino | circa 400 m dall’Ingresso del Nibbio |
| Distanza rispetto alla superficie | circa 170 m |
| Data di installazione | 30/11/2025 |
| Data di dismissione |  |

| Strumentazione |  |
| --- | --- |
| Strumenti | 5 Hobo MX2205 con sonda esterna |
| Tipo sensore | NTC |
| Incertezza | 0,2 °C |
| Risoluzione | 0,01 °C |
| Intervallo di registrazione | 30 minuti. |
| Matrici (spuntare con X quelle monitorate) | aria X acqua X roccia X (10 cm e 40 cm di profondità) |
| Temperatura aria interna (calcolata su almeno un anno di misurazioni) | minima … °C massima … °C media … °C |
| Sensori postazione esterna | temperatura |
| Allacciamento corrente 220 V (Spuntare con X) | Presente Assente X |
| Data ultima taratura | taratura originale del produttore |

Descrizione

La stazione è stata installata in una piccola sala posta alla base del P. Perugia. Tenendo le corde del Pozzo Perugia alle spalle si prosegue lungo la parete sinistra fino ad incontrare una finestra. Disarrampicando circa 2 metri si accede alla saletta. La sala ha una posizione defilata rispetto alla direttrice principale di sviluppo della grotta e anche rispetto ai principali flussi d’aria della cavità. Presenta una superficie di circa 7 m2 ed un’altezza media di circa 4 m per un volume di circa 28 m3. La corrente d’aria è pressochè nulla ed in alcuni punti è presente un leggero stillicidio.

Stazione UCC

Stazione UCC

Sezione della grotta di Monte Cucco, dai due ingressi principali al Pozzo Perugia

| N° | Modello | Identificativo | Seriale | Monitoraggio | Intervallo di campionamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HOBO MX2205 | CUCCO.01A | 22390812 | Aria grotta | 30 min |
| 2 | HOBO MX2205 | CUCCO.02W | 22433699 | Acqua | 30 min |
| 3 | HOBO MX2205 | CUCCO.03R1 | 22176678 | Roccia 10cm | 30 min |
| 4 | HOBO MX2205 | CUCCO.04R2 | 22390810 | Roccia 40 cm | 30 min |
| 5 | HOBO MX2205 | CUCCO.05E | 22390811 | Aria esterno | 30 min |

Tabella 1: dettaglio dei sensori installati

Sonde di temperatura interne. Partendo dall'alto: roccia 10 cm, roccia 40 cm, aria.

Sonda di temperatura dell'acqua.

Posizionamento della sonda esterna.

Cartello all'ingresso del sito di installazione.